课程设计上机指南

一、库文件所在路径

请不要修改此路径下的文件，在脚本中引用即可，且无需copy到自己路径下。

- 综合库

  - 标准单元的综合库

/data3/lab_lxy/libs/synth/std

这个目录下有综合所需的标准单元库：slow.db、fast.db、typical.db

  - Pad的综合库

/data3/lab_lxy/libs/synth/pad

这个目录下有综合所需的pad库：SP018W_V1p5_max.db、SP018W_V1p5_min.db、SP018W_V1p5_typ.db和SP018W_V1p5_low_temp.db

- Milkyway

  - 标准单元的Milkyway

/data3/lab_lxy/libs/place_route/std

这个目录下有布局布线所需的标准单元Milkyway：smic18

  - Pad的Milkyway

/data3/lab_lxy/libs/place_route/pad

这个目录下有布局布线所需pad的Milkyway：SP018W_V1p6_6MT

  - 工艺文件

/data3/lab_lxy/libs/place_route/tf

  - tlu+文件

/data3/lab_lxy/libs/place_route/tlu+

- 仿真库

/data3/lab_lxy/libs/verilog

  - 标准单元的.v文件：smic18.v

  - Pad的.v文件：SP018W_V1p5.v

- DRC和LVS所需的文件

  - DRC所需的文件在/data3/lab_lxy/libs/drc下，其中smic_cal.drc是Calibre的DRC规则文件。

  - LVS所需的文件在/data3/lab_lxy/libs/lvs下，其中smic18.cdl是标准单元的门级网表文件, SP018W_V1p5.sp是PAD单元的门级网表文件。smic_cal.lvs是Calibre的LVS规则文件。

- Icfb

/data3/lab_lxy/libs/icfb

这个文件夹存放修改版图时需要的文件，其中SmicVTTF_log018.tf是工艺文件，display.drf是版图图形定义文件，smic_log018.map是版图层映射文件。修改版图的工具是cadence的icfb。

二、课程设计数字部分的目录结构

- 在每个人的目录下建立课程设计数字部分的目录，目录名是dlab和dlab_prj。dlab和dlab_prj有相同的子目录结构（见3）。它们分别对应本课程的平时作业和大作业（若课程设计选择数字部分）。

- dlab目录的结构

dlab下建立四个子目录，分别为synth、place_route、simulate、tapeout。目录结构如图1所示。

- synth代表综合的意思，这个目录下存放与综合相关的所有文件和数据，DC在这个目录下运行。

- place_route代表布局布线的意思，这个目录下存放与布局布线有关的所有文件和数据，ICC在这个目录下运行。

- Simulate代表仿真的意思，与逻辑仿真相关的所有文件和数据都放在这个目录下，ncverilog在这个目录下运行。

- 与DRC和LVS有关的工作在tapeout目录下完成。

图 1

- synth目录的结构

synth目录中存放着与逻辑综合相关的所有文件和数据。为了使这些文件和数据之间的逻辑关系清楚，需要规范目录结构。

synth下有一个文件和五个目录，这五个目录分别为：scr、verilog、unmapped、rpt、result。Synth的目录结构如图2所示。

- Scr代表script用来存放脚本文件；

- verilog用来存放verilog源代码；

- unmapped 里面存放综合的中间结果(ddc)；

- rpt用来存放综合过程中生成的报告；

- Result用来存放综合后生成的.v，.sdf，.ddc等文件。

图 2

- place_route目录的结构

place_route下有五个目录，五个目录分别为：scr、source、result、rpt、constraint。Place_route的目录结构如图3所示。

- Scr代表script用来存放脚本文件；

- source用来存放综合后生成的.v或.ddc文件；

- rpt用来存放综合过程中生成的报告；

- Result用来存放布局布线后生成的.v，.sdf，.gds等文件；

- constraint存放sdc、tdf等约束文件。

图 3

- simulate目录的结构

simulate下有三个目录，这三个目录分别为：pre_synth、post_synth和post_pr。simulate目录的结构如图4所示。

- pre_synth里存放与综合前仿真有关的所有文件；

- post_synth里存放与综合后仿真有关的所有文件；

- post_pr里存放与布局布线后仿真有关的所有文件。

图 4

- tapeout目录结构

tapeout下有DRC、LVS、gds三个子目录。

tapeout的目录结构如图5所示。

- DRC下存放DRC规则文件；

- LVS下存放LVS规则文件和用于LVS的网表文件；

- gds下存放gds导入、导出的map文件。

请注意把.cdsinit文件和display文件拷贝到tapeout目录下。

图 5

三、运行软件

- DC在synth目录下运行

运行命令：dc_shell-t

- ICC在place_route目录下运行

运行命令：icc_shell

启动后输入start_gui打开图形界面

- 综合前ncverilog在pre_synth下运行，综合后ncverilog在post_synth下运行，布局布线后ncverilog在post_pr中运行。

- icfb在tapeout目录下运行，包括DRC和LVS。

四、注意事项

- 实际上每个人都可以根据个人喜好选择目录结构。这里为了助教方便检查工作，统一了目录结构。每个人的目录结构必须按照上面的形式建立。

- 库文件不必拷贝到每个人的目录下。使用时只需要引用即可，引用时注意路径名是否正确。