题目2﹕

- 成像基本原理﹕

  - X射线影像﹕因为X射线通过人体组织时，会因组织的原子数、组织厚度和组织密度而发生不同程度的衰减，导致X射线在胶片上产生黑白色的荧光影像。

  - CT影像﹕把X射线发生装置和采集装置装在一个旋转机架上，所以随着装置的旋转，便能扫描出人体的断层图像。

  - 超声影像﹕在不同组织的边界处，声波传送速度不一，因此当超声波到处边界处时，会发生反射现象。当超声反射到超声探头后，计算机会根据电信号与超声反射信号之间的延迟时间，计算组织深度；根据反射信号的强度，分析两个组织的传播声波的差异。

  - 磁共振成像﹕把人体放入能产生强磁场的核磁共振设备中，使得人体内的氢核发生磁极化现象，继而发生进动。再而迭加一个随空间线性变化的梯度场，因为进动频率随磁场强度正变，所以计算机采集各部分的频率信息，区分人体的空间位置信息。

- 优缺点及用处﹕

  - X射线影像﹕优点——费用低、检查结果快速易得、能够取得整个投影影像。缺点——X射线通过人体时会产生电离辐射，破坏原子或分子结构，增加患癌症的风险；不能取得某个断层的影像。用处——检测胸部、骨关节、血管、肿瘤等方面的疾病。

  - CT影像﹕优点——检查结果快速易得、能够取得断层影像。缺点——除了电离辐射，还有高成本。用处——(与X射线影像相若)

  - 超声影像﹕优点——没有电离辐射，属于无创性检测；实时动态显示。缺点——超声设备对骨的穿透性差；超音波的探查深度也是有限的，使得远离体表的结构成像困难。用处——心血管、腹部、女性临盆、体表小器官等方面的检测。

  - 磁共振成像﹕优点——没有电离辐射；对氢核进行成像、软组织成像分辨率高；能获得多种对比度图像；能取得任意断层图像。缺点——装有心脏起搏器、动脉瘤夹等病人不适用；扫描速度慢、高成本。用处——脏器病变；软组织、血管检测。