第三讲作业

1. 电路可以传送电子信息和转化电能。前者，用户把信息转换成电子信息，依附在高频信号波中，透过天线发送到相应的接收端上，然后经过解调把信息提取出来。后者，因为电能的转化最为方便，所以很多时候会把一种能量先转化成电能，然后利用电能转化成另一种能量。

2. 因为放大器是关于能量放大的过程，一般而言，这个过程是连续的。所以我们无法把这种过程用简单的0,1执行，只能在模拟域上进行；数字化，其实是把仿真信号转换成数字信号。因为数字信号对于电路而言比较容易处理，所以很多时候都会把信息数字化。

3.第一，离散化原则，它是指把电路分块，分成数个系统，我们不用管系统的内部结构和工作原理，只需要知悉系统的特性即可。例子﹕滤波器，它里面的结构可能有电容、电阻等等，但是我们不需要知道内部结构和电磁场情况，只需知道只有某些频率的波可以通过滤波器即可。第二，极致化原则，它是指把一些相对影响少的问题撇开，只关注与电路关系大的问题。例子﹕传输电磁波的延时。即便电磁波是以光速传播，但也一定存在延时。如果电路的尺寸远小于波长，则延时可忽略不计，我们可以把传送端和接收端的信号认为是一致的。第三，限定化原则，是指电路抽象要在一些限制条件下进行，当离开这些限制条件，原来的电路抽象便不一定成立。例如﹕当导线通过高频电流，则导线内电流便不是均匀，而是有一部分集中在导线的表面，导致计算出来的电阻值增大。此时，电阻与频率有关，这便是限定化原则。