第5讲作业

在本讲中，我们讲了RISC计算机的基本思想。事实上，人们可以设计出只有一条指令的计算机，这种计算机称为单指令计算机（Single Instruction Computer，SIC）。因为只有一条指令，指令集不能再精简，所以这种计算机也称为终极精简指令集计算机（Ultra Reduced Instruction Set Computer，URISC）。这条唯一的指令有三个操作数，每个操作数均为一个存储单元地址，指令的功能是对前两个存储单元中的操作数做减法，将结果写入第二个操作数所指的存储单元中。如果减法的结果小于0，则发生跳转，执行第三个操作数所指向的存储单元中的指令，否则；继续执行后继指令。

因为只有一条指令，所以不需要操作码，因此该指令的格式如下：

[L:] a, b, c			; mem[b] = mem[b] - mem[a]，if (mem[b] < 0) goto c

其中，L为可选的标号，“；”后面是注释，此处实际上是对该指令功能的形式化描述。

尽管URISC只有一条指令，但是它是一种通用计算机，也就是说用这一条指令可以编写出实现任何复杂算法的程序。

例如，将地址为SRC的存储单元中的内容传送到地址为DEST的存储单元中。可以编写出如下程序：

START:		DEST,	DEST,	ADD

ADD	:		SRC,		TEMP,	NEXT

NEXT:		TEMP,	DEST,	CONT

CONT:		...

...

TEMP:		WORD	0

其中，WORD是伪指令，用于将指定的内存单元初始化为指定的常数。

根据以上说明，完成如下题目：

1.	编写一段URISC程序，将a和b相加，结果写入a中，b保持不变。

2.	编写一段URISC程序，将a和b相乘，结果写入c中。约定存储单元one包含常数1，a和b均大于0，并且a和b可以被程序修改。

3.	请提出一个设计方案，用硬件实现URISC计算机。你只需提出顶层设计，可以不考虑电路细节。

4.	（选做）编写一个C/C++程序，对URISC的功能进行仿真。

参考资料：

http://en.wikipedia.org/wiki/One_instruction_set_computer