第8次课 器件测试实验报告

通过之前对器件制造过程的学习，同学们对集成电路的制造过程已经有比较清晰的认识，本次课的目的在于检验我们所制备的器件的性能，同时让同学们了解器件的测试方法。

一、NMOS管参数测量

请将管芯照片贴于此处

图1

表1.NMOS管栅极长宽比

| NMOS管序号 | 栅（长×宽）μm |
| --- | --- |
| 1 | 100×100 |
| 2 | 100×80 |
| 3 | 60×60 |
| 4 | 100×60 |
| 5 | 80×60 |
| 6 | 20×10 |

本次版图共设计了6中不同尺寸的NMOS器件，我们将依次测试各个器件的输出特性及转移特性，测试条件如下。

备注：完成实验报告时，请将所测试器件的输出及转移特性曲线贴于本报告的相应位置。

1.1、输出特性

测试条件：栅压：0V，1V，2V，3V，4V，5V； 源压：0V ； 漏压：0~4V。

测试结果

1.2、转移特性

测试条件：Vd=10V    Vg：-4~4V

测试结果

二、PN结参数测量

请将管芯照片贴于此处

图1

2.1、参数测量及击穿电压

测量条件：-2V~+2V，观察PN结导通特性

测试结果

击穿电压：加反向电压，直至二极管击穿，记录击穿电压值及击穿后IV曲线变化。

测试结果

三、电阻的测量

3.1、Al条电阻，-4mV~+4mV

测试结果

3.2、扩散电阻，-100mV~+100mV

测试结果

四、电容的测量

测试条件：-5~+5V，频率1MHz。

测试结果

五、问题

（1）阐述NMOS管结构示意图及工作原理

（2）请描述在NMOS管中，Vgs对Id及沟道的控制作用及Vds对Id的影响

（3）描述PN结工作原理，及反向击穿现象

（4）Al电阻横截面面积S=40μm×0.6μm，长度L=2920μm，请计算Al电阻的电阻率ρ（ρ=ρ=RS/L）。

（5）根据第7次课测得的结深，大致计算扩散电阻率，扩散电阻横截面面积S=40μm×结深，计算方法同问题4。