- 对于P型掺杂的硅，画出空穴浓度、迁移率和电导率随温度的变化情况。

- 设电子迁移率0.1m2/Vs，电子有效质量mc=0.26m0，加以强度为104V/m的电场，试求平均自由时间和平均自由程。

- 在一个n型半导体样品中，过剩空穴浓度为1013cm-3, 空穴的寿命为100μs。计算空穴的复合率。

- 有一块n型硅样品，寿命是1μs，无光照时电阻率是10Ω·cm。今用光照射该样品，光被半导体均匀的吸收，电子-空穴对的产生率是1022/cm3·s，设电子和空穴迁移率分别1350cm2/Vs和500cm2/Vs，试计算光照下样品的电阻率，并求电导中少数载流子的贡献占多大比例？光照突然停止1μs后，其中非平衡载流子将衰减到原来的百分之几？

- 画出n型半导体在光照（小注入）前后的能带图，标出原来的费米能级和光照时的准费米能级。设掺施主浓度ND=1015cm-3，由于光的照射产生了非平衡载流子Δn=Δp=1014cm-3。试计算这种情况下的准费米能级位置，并和原来的费米能级作比较。

- 室温下，p 型半导体中的电子寿命为350μs，电子的迁移率3600cm2/Vs。试求电子的扩散长度。

- 一块电阻率为3Ω·cm的n型硅样品，空穴寿命5us，在其平面形的表面处有稳定的空穴注入，过剩浓度（Δp）=1013cm-3。计算从这个表面扩散进入半导体内部的空穴电流密度，以及在离表面多远处过剩空穴浓度等于1012cm-3？