理想的MOS电容（不考虑氧化层内的电荷）由三部分组成，分别是氧化层电容

Cox

，半导体中耗尽层电容

Cd

，以及半导体中反型层电容

Ci

。已知半导体的表面耗尽电荷密度

Qd

，表面反型电荷密度

Qi

，证明

dQidVg=CoxCiCox+Cd+Ci

dQddVg=CoxCdCox+Cd+Ci

- 根据课件中的推导，已知对于一个MOSFET，表面电荷Qs与表面势ψs满足如下关系：

-Qs=2εSikTNae-qψskT+qψskT-1+ni2Na2e-qVkTeqψs/kT-1-qψskT1/2

源漏电流Ids与反型电荷Qi满足如下关系：

Ids=μeffWL0Vds-QiVdV

栅压Vg与表面势ψs满足如下关系

Vg=Vt+m(ψs-2ψB)

（1）亚阈值区对应弱反型情形，求证此时：

-Qs≈2εSikTNaqψskT+ni2Na2eq(ψs-V)/kT1/2

（2）上式括号内的第一项对应耗尽电荷，第二项对应反型电荷，而对于弱反型情形，耗尽电荷密度远大于反型电荷密度，在这种情况下，求证反型电荷可表示为：

-Qi=εSiqNa2ψs(kTq)(niNa)2eq(ψs-V)/kT

（提示：将括号内的部分做级数展开，0级项是耗尽电荷，1级项是反型电荷）

（3）结合上面的公式，求证亚阈值电流近似等于

Ids=μeffWLεSiqNa4ψBkTq2eqVg-VtmkT(1-e-qVdskT)

（4）根据亚阈值区Ids的公式，推导证明亚阈值斜率SS=2.3kTq(1+CdmCox)。