关于加法器设计说明

-- 关于smic18.cdl中的单元使用

- 如果要使用smic18.cdl中的单元电路，需要注意该电路网表文件中的PMOS和NMOS晶体管的模型名称需要修改一下。如下例（反相器）所示：

原网表如下：

.subckt CLKINVX1 Y A

M0 Y A VSS VSS N l=0.18u w=0.36u

M1 VDD A Y VDD P l=0.18u w=0.9u

.ends CLKINVX1

需要改为：

.subckt CLKINVX1 Y A

M0 Y A VSS VSS N18 l=0.18u w=0.36u

M1 VDD A Y VDD P18 l=0.18u w=0.9u

.ends CLKINVX1

- 建议把需要使用的单元电路网表从smic18.cdl文件中挑出来，单独放到另外一个文件中（如csa_cell_smic018.sp），然后在仿真文件中用.include语句关联起来即可：

.include ‘csa_cell_smic018.sp’